БЕЛОРУССКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАТИКИ и РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет КСиС

Кафедра ЭВМ ФКСиС

Контроль и диагностика средств вычислительной техники

Лабораторная работа № 1

Синтез комбинационной схемы

и построение теста контроля

Вариант № 1

Ст. гр.  450503                                         Преподаватель:

Бровко Т.А.	                                       доцент каф. ЭВМ ФКСиС

Золоторевич Л. А.

Минск 2018

1 Исходная функция:

Таблица 1 – Таблица истинности

| X1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| X3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| X4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

Y=X1X2X3X4+X1X2X3X4+X1X2X3X4+X1X2X3X4+X1X2X3X4+X1X2X3X4

2  Минимизация функции методом Карт Карно

| X1X2 X3X4 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Y=X1X3+ X1X3 X4

3 Преобразование функции для реализации в базисе Шеффера

(И-НЕ):

Y=X1X3+ X1X3 X4= X1*X3*X1*X3*X4

4 Преобразование функции для реализации в базисе Вебба (ИЛИ-НЕ):

Y= X1X3+ X1X3 X4=X3+ X1+X1+X2+X4

5 Построение тестов контроля схемы,  выполненной в базисе Вебба

5.1  Неисправность const 0 на первичном входе X1.  Для данной неисправности найдены тестовые наборы {111;110} (см. рисунок 5.1).

Рисунок 5.1 – Построение теста для неисправности «const 0 на первичном входе  X1» методом очувствления одномерного пути (выделен красным)

5.2  Неисправность const 1 на первичном входе X1.  Для данной неисправности найден тестовый набор {010;011}  (см. рисунок 5.2).

Рисунок 5.2 – Построение теста для неисправности «const 1 на первичном входе  X1» методом очувствления одномерного пути (выделен красным)

5.3  Неисправность const 0 на первичном входе X3 .  Для данной неисправности найдены тестовые наборы{010;011}(см. рисунок 5.3).

Рисунок 5.3 – Построение теста для неисправности «const 0 на первичном входе  X3» методом очувствления одномерного пути (выделен красным)

5.4  Неисправность const 1 на первичном входе X3 .  Для данной неисправности найдены  тестовые наборы{001;000} (см. рисунок 5.4).

Рисунок 5.4 – Построение теста для неисправности «const 1 на первичном входе  X3» методом очувствления одномерного пути (выделен красным)

5.5  Неисправность const 0 на первичном входе X4 .  Для данной неисправности найдены  тестовые наборы{101} (см. рисунок 5.5).

Рисунок 5.5 – Построение теста для неисправности «const 0 на первичном входе  X4» методом очувствления одномерного пути (выделен красным)

5.6  Неисправность const 1 на первичном входе X4 .  Для данной неисправности найдены  тестовые наборы{100,000} (см. рисунок 5.6).

Рисунок 5.6 – Построение теста для неисправности «const 1 на первичном входе  X4» методом очувствления одномерного пути (выделен красным)

5.7  Неисправность const 0 на выходе элемента А1.  Для данной неисправности найдены  тестовые наборы{010;011} (см. рисунок 5.7).

Рисунок 5.7 – Построение теста для неисправности «const 0 на выходе элемента А1» методом очувствления одномерного пути (выделен красным)

5.8  Неисправность const 1 на выходе элемента А1.  Для данной неисправности найдены  тестовые наборы{110;111} (см. рисунок 5.8).

Рисунок 5.8 – Построение теста для неисправности «const1 на выходе элемента А1»методом очувствления одномерного пути (выделен красным)

5.9  Неисправность const 0 на выходе элемента А2.  Для данной неисправности найдены  тестовые наборы{100} (см. рисунок 5.9).

Рисунок 5.9 – Построение теста для неисправности «const1 на выходе элемента А2»методом очувствления одномерного пути (выделен красным)

5.10  Неисправность const 1 на выходе элемента А2.  Для данной неисправности найдены  тестовые наборы{100} (см. рисунок 5.10).

Рисунок 5.10 – Построение теста для неисправности «const 1 на выходе элемента А2» методом очувствления одномерного пути (выделен красным)

5.11  Неисправность const0 на выходе элемента А3.  Для данной неисправности найдены  тестовые наборы{100} (см. рисунок 5.11).

Рисунок 5.11 – Построение теста для неисправности «const0 на выходе элемента А3» методом очувствления одномерного пути (выделен красным)

5.12  Неисправность const 1 на выходе элемента А3.  Для данной неисправности найдены  тестовые наборы{100} (см. рисунок 5.12).

Рисунок 5.12 – Построение теста для неисправности «const 1 на выходе элемента А3» методом очувствления одномерного пути (выделен красным)

5.13  Неисправность const 0 на выходе элемента В1.  Для данной неисправности найдены  тестовые наборы {000;001;110;111;101}  (см. рисунок 5.13).

Рисунок 5.13 – Построение теста для неисправности «const0 на выходе элемента В1» методом очувствления одномерного пути (выделен красным)

5.14  Неисправность const 1 на выходе элемента В1. Для данной неисправности найдены  тестовые наборы {010;011} (см. рисунок 5.16).

Рисунок 5.14 – Построение теста для неисправности «const 1 на выходе элемента В1» методом очувствления одномерного пути (выделен красным)

5.15 Неисправность const0 на выходе элемента В2.  Для данной неисправности найдены  тестовые наборы { 001; 000;  110; 111; 101; 011; 001} (см. рисунок 5.15).

Рисунок 5.15 – Построение теста для неисправности «const0 на выходе элемента В2»методом очувствления одномерного пути (выделен красным)

5.16 Неисправность const 1 на выходе элемента В2.  Для данной неисправности найдены  тестовые наборы{100} (см. рисунок 5.16).

Рисунок 5.16 – Построение теста для неисправности «const 1 на выходе элемента В2» методом очувствления одномерного пути (выделен красным)

5.17 Неисправность const0 на выходе элемента C1.  Для данной неисправности найдены  тестовые наборы {010;011;100} (см. рисунок 5.17).

Рисунок 5.17 – Построение теста для неисправности «const0 на выходе элемента C1» методом очувствления одномерного пути (выделен красным)

5.17 Неисправность const 1 на выходе элемента C1.  Для данной неисправности найдены  тестовые наборы{110;111;100} (см. рисунок 5.18).

Рисунок 5.18 – Построение теста для неисправности «const 1 на выходе элемента C1» методом очувствления одномерного пути (выделен красным)

6 Формируем таблицу функций неисправностей (таблица 2).

Решаем задачу нахождения минимального строкового покрытия.

Таблица 2- Таблица функций неисправностей (столбцы-неисправности константного типа (нумерация неисправности по пунктам отчета 5.x), строки – тестовые наборы)

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 001 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 010 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 011 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 100 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| 101 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 110 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 111 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |

7 Тестовая последовательность {001;011;100;111;101}

8 Описание структурной схемы в программной системе VLSI-SIM

circuit 1;

inputs X1(1), X3(1), X4(1);

outputs D1(1);

GATES

A1 'NAND'(1) X1(1);

A2 'NAND'(1) X3(1);

A3 'NAND'(1) X4(1);

B1 'NAND'(1) A1(1), X3(1);

B2 'NAND'(1) X1(1), A2(1),A3(1);

C1 'NAND'(1) B1(1), B2(1);

ENDGATES

END

9 Результаты моделирования в программной системе VLSI-SIM (функция SCA-TIME)

9 Результаты моделирования неисправностей в программной системе VLSI-SIM (функция SCA-FAULT)

10 Автоматическое построение теста в программной системе VLSI-SIM (функция SCA-GENER)

11 Описание структурной схемы, реализованной в базисе Шеффера,  в программной системе VLSI-SIM

circuit 2;

inputs X1(1), X3(1), X4(1);

outputs D1(1);

GATES

A1 'NOR'(1) X1(1);

A2 'NOR' (1) X3(1);

B1 'NOR'(1) X1(1), A2(1);

B2 'NOR'(1) A1(1), X3(1), X4(1);

C1 'NOR'(1) B1(1), B2(1);

D1 'NOR'(1) C1(1);

ENDGATES

END

12 Моделирование схемы

13  Сравнение результатов моделирования

Результаты динамического моделирования схем в разных технологических базисах в данном случае совпали. Это значит, что в схемах критических состязаний сигналов не выявлено.

ВЫВОДЫ:

Метод очувствления одномерного пути  обеспечил построение теста контроля со 100 % покрытием неисправностей константного типа, что подтверждено программной генерацией теста и анализом полноты теста в системе VLSI-SIM.