БЕЛОРУССКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАТИКИ и РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет КСиС

Кафедра ЭВМ ФКСиС

Контроль и диагностика средств вычислительной техники

Лабораторная работа № 1

Синтез комбинационной схемы

и построение теста контроля

Минск

2018

Задание на выполнение:

- Согласно варианту задания выбрать из таблицы 1 логическую функцию. Записать ДНФ логической функции и выполнить процедуру ее минимизации методом карт Карно.

- Реализовать полученную функцию в двух базисах (в базисе элементов Шеффера и в базисе  элементов Вебба)  с произвольным числом входов.

- Построить тесты контроля одной из схем «вручную» методом активизации одномерного пути в классе неисправностей константного типа входных, выходных и внутренних переменных.

- Ознакомиться с программной системой моделирования и построения тестов VLSI_SIM по презентационному и учебному фильмам.

- Описать логические схемы и выполнить моделирование на построенных вручную тестах в программе SCA_TIME.

- Проанализировать полноту построенных тестов в системе VLSI_SIM (SCA_FAULT).

- При необходимости достроить тест, доведя его полноту до 100%.

- Подготовить электронную версию отчета. Ниже приведен пример оформления.

Таблица 1 Варианты заданий лабораторной работы №1

| аргументы | X4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | X2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | X1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| n/n | Ф У Н К Ц И Я Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 17 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 32 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 34 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 35 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

2.3 Метод активизации одномерного пути

Построим тест для неисправности константного типа -  ≡0 на выходе элемента А3 (рисунок 2.3). Метод активизации одномерного пути включает три этапа:

1) Этап активизации неисправности. Он заключается в обеспечении разных логических состояний соответствующей линии в исправной и неисправной схемах в терминах логических состояний входов элемента, в данном случае входов элемента А3.  Для того, чтобы в исправном состоянии схемы на выходе элемента А3 установился сигнал логической 1, на входах элемента должно быть обеспечено состояние (11).

2)  Этап транспортировки неисправности к выходу схемы. На данном этапе необходимо выбрать один из возможных путей от места неисправности к выходу (или к одному из выходов) схемы, и попытаться обеспечить условия транспортировки неисправности таким образом, чтобы на выходе схемы сохранилось различие логического состояния исправной и неисправной схем.

Вначале пытаемся транспортировать неисправность на выход схемы через элемент А4. Условием транспортировки неисправности через элемент А4 является обеспечение состояния логического 0 на выходе элемента А1, что невозможно, так как на предыдущем этапе уже произошло означивание переменной выхода элемента А1 состоянием логической 1. Возникший логический конфликт приводит к необходимости выбора другого пути для транспортировки неисправности, если он существует. В данном примере пытаемся транспортировать неисправность через элемент А5. Для этого устанавливаем на X4 состояние логического 0. Далее продвигаем неисправность через элемент А6, обеспечивая на выходе элемента А4 состояние логической 1.

В результате выполнения фазы активизации неисправности и транспортировки ее к выходу схемы получаем условие наблюдаемости неисправности в точке ее возникновения и на выходе схемы в виде системы булевых уравнений

FA1 =1,

FA2 =1,                             (1)

FX4 =0,

FA4 =0,

3)  Этап обратного прохода (или расширения фиксации). На данном этапе обратным путем пытаемся обеспечить все условия транспортировки неисправности, которые были получены на втором этапе, решая систему уравнений (1).  В данном случае необходимо обеспечить состояния логической 1 на выходах элементов А1 и А2. Заметим, что в результате решения системы уравнений (1) условиям обнаружения неисправности удовлетворяет множество входных наборов  X = {0000, 0010, 0100, 1000, 1010}.

Рисунок 2.3 – Построение теста методом активизации одномерного пути

Особенности метода активизации одномерного пути:

1) При транспортировке неисправности к выходу (при прямом проходе), а так же при обратном проходе возможно возникновение конфликтов при означивании переменных. Это приводит к большим переборам при решении задачи.

2) Метод очувствления одномерного пути не всегда гарантирует построение теста, если он существует.

Пример оформления

БЕЛОРУССКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАТИКИ и РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет КСиС

Кафедра ЭВМ ФКСиС

Контроль и диагностика средств вычислительной техники

Лабораторная работа № 1

Синтез комбинационной схемы

и построение теста контроля

Вариант № **

Ст. гр.  ******                                        Преподаватель:

Роденя Е.И.	                                         доцент каф. ЭВМ ФКСиС

Золоторевич Л. А.

Минск

2017

1 Исходная функция:

Таблица 1 – Таблица истинности

| X4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| X2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| X1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Y=X1X2 X3 X4+ X1X2 X3 X4+X1X2 X3 X4+ X1X2 X3X4+ X1X2 X3 X4+ X1X2 X3 X4+ X1X2 X3 X4  + X1X2 X3 X4

2  Минимизация функции методом Карт Карно

| X1 X2 X3 X4 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Y=X3X4+ X2X3+ X1X4

3 Преобразование функции для реализации в базисе Шеффера

(И-НЕ):

Y=X3X4+ X2X3+ X1X4=X3* X4* X2*X3*X1*X4

4  Преобразование функции для реализации в базисе Вебба    (ИЛИ-НЕ):

Y=X3X4+ X2X3+ X1X4=X3+X4+X2+X3+X1+X4

5 Построение тестов контроля схемы,  выполненной в базисе Вебба

5.1  Неисправность const 0 на первичном входе  X4 .  Для данной неисправности найдены тестовые наборы {1011;0011} (см. рисунок 5.1).

Рисунок 5.1 – Построение теста для неисправности «const 0 на первичном входе  X4» методом очувствления одномерного пути (выделен красным)

5.2  Неисправность const 1 на первичном входе  X4 .  Для данной неисправности найден  тестовый набор {0010}  (см. рисунок 5.2).

Рисунок 5.2 – Построение теста для неисправности «const 1 на первичном входе  X4» методом очувствления одномерного пути (выделен красным)

5.3  Неисправность const 0 на первичном входе  X3 .  Для данной неисправности найдены  тестовые наборы {0111;1111} (см. рисунок 5.3).

Рисунок 5.3 – Построение теста для неисправности «const 0 на первичном входе  X3» методом очувствления одномерного пути (выделен красным)

5.4  Неисправность const 1 на первичном входе  X3 .  Для данной неисправности найдены  тестовые наборы {0101;1101} (см. рисунок 5.4).

Рисунок 5.4 – Построение теста для неисправности «const 1 на первичном входе  X3» методом очувствления одномерного пути (выделен красным)

5.5  Неисправность const 0 на первичном входе  X2 .  Для данной неисправности найдены  тестовые наборы {0111,1111} (см. рисунок 5.5).

Рисунок 5.5 – Построение теста для неисправности «const 0 на первичном входе  X2» методом очувствления одномерного пути (выделен красным)

5.6  Неисправность const 1 на первичном входе  X2 .  Для данной неисправности найдены  тестовые наборы {0011,1011} (см. рисунок 5.6).

Рисунок 5.6 – Построение теста для неисправности «const 1 на первичном входе  X2» методом очувствления одномерного пути (выделен красным)

5.7  Неисправность const 0 на первичном входе  X1.  Для данной неисправности найдены  тестовые наборы {1000,1100} (см. рисунок 5.7).

Рисунок 5.7 – Построение теста для неисправности «const 0 на первичном входе  X1» методом очувствления одномерного пути (выделен красным)

5.8  Неисправность const 1 на первичном входе  X1.  Для данной неисправности найдены  тестовые наборы {0000,0100} (см. рисунок 5.8).

Рисунок 5.8 – Построение теста для неисправности «const 1 на первичном входе  X1» методом очувствления одномерного пути (выделен красным)

5.9  Неисправность const 0 на выходе элемента А1.  Для данной неисправности найдены  тестовые наборы {0101;1101} (см. рисунок 5.9).

Рисунок 5.9 – Построение теста для неисправности «const 0 на выходе элемента А1» методом очувствления одномерного пути (выделен красным)

5.10  Неисправность const 1 на выходе элемента А1.  Для данной неисправности найдены  тестовые наборы {0111;1111} (см. рисунок 5.10).

Рисунок 5.10 – Построение теста для неисправности «const 1 на выходе элемента А1» методом очувствления одномерного пути (выделен красным)

5.11  Неисправность const 0 на выходе элемента А2.  Для данной неисправности найдены  тестовые наборы {0011,1011} (см. рисунок 5.11).

Рисунок 5.11 – Построение теста для неисправности «const 1 на выходе элемента А2» методом очувствления одномерного пути (выделен красным)

5.12  Неисправность const 1 на выходе элемента А2.  Для данной неисправности найдены  тестовые наборы {0111,1111} (см. рисунок 5.12).

Рисунок 5.12 – Построение теста для неисправности «const 1 на выходе элемента А2» методом очувствления одномерного пути (выделен красным)

5.13  Неисправность const 0 на выходе элемента А3.  Для данной неисправности найдены  тестовые наборы {0000,0100} (см. рисунок 5.13).

Рисунок 5.13 – Построение теста для неисправности «const 0 на выходе элемента А3» методом очувствления одномерного пути (выделен красным)

5.14  Неисправность const 1 на выходе элемента А3.  Для данной неисправности найдены  тестовые наборы {1000,1100} (см. рисунок 5.14).

Рисунок 5.14 – Построение теста для неисправности «const 1 на выходе элемента А3» методом очувствления одномерного пути (выделен красным)

5.15  Неисправность const 0 на выходе элемента В1.  Для данной неисправности найдены  тестовые наборы {0010}  (см. рисунок 5.15).

Рисунок 5.15 – Построение теста для неисправности «const 0 на выходе элемента В1» методом очувствления одномерного пути (выделен красным)

5.16  Неисправность const 1 на выходе элемента В1.  Для данной неисправности найдены  тестовые наборы {0011,1011,0000,0100,0001,0101,1001,1101}  (см. рисунок 5.16).

Рисунок 5.16 – Построение теста для неисправности «const 1 на выходе элемента В1» методом очувствления одномерного пути (выделен красным)

5.17 Неисправность const 0 на выходе элемента В2.  Для данной неисправности найдены  тестовые наборы {0111,1111} (см. рисунок 5.17).

Рисунок 5.17 – Построение теста для неисправности «const 0 на выходе элемента В2» методом очувствления одномерного пути (выделен красным)

5.18 Неисправность const 1 на выходе элемента В2.  Для данной неисправности найдены  тестовые наборы {0011,1011,0100,0101,0000,0001} (см. рисунок 5.18).

Рисунок 5.18 – Построение теста для неисправности «const 1 на выходе элемента В2» методом очувствления одномерного пути (выделен красным)

5.19 Неисправность const 0 на выходе элемента В3.  Для данной неисправности найдены  тестовые наборы {1000,1100}  (см. рисунок 5.19).

Рисунок 5.19 – Построение теста для неисправности «const 0 на выходе элемента В3» методом очувствления одномерного пути (выделен красным)

5.20  Неисправность const 1 на выходе элемента В3.  Для данной неисправности найдены  тестовые наборы {0000,0100,1001,1011,0001,0011}

(см. рисунок 5.20).

Рисунок 5.20 – Построение теста для неисправности «const 1 на выходе элемента В3» методом очувствления одномерного пути (выделен красным)

5.21  Неисправность const 0 на выходе элемента C1.  Для данной неисправности найдены  тестовые наборы {0000,0100,1001,1011,0001,0011,0101}  (см. рисунок 5.21).

Рисунок 5.20 – Построение теста для неисправности «const 0 на выходе элемента C1» методом очувствления одномерного пути (выделен красным)

5.22  Неисправность const 1 на выходе элемента C1.  Для данной неисправности найдены  тестовые наборы {0010,0110,1010,1110,0111,1111,1000,1100}  (см. рисунок 5.22).

Рисунок 5.22 – Построение теста для неисправности «const 1 на выходе элемента C1» методом очувствления одномерного пути (выделен красным)

5.23  Неисправность const 0 на выходе элемента D1.  Для данной неисправности найдены  тестовые наборы {0010,0110,1010,1110,0111,1111,1000,1100}  (см. рисунок 5.23).

Рисунок 5.23 – Построение теста для неисправности «const 0 на выходе элемента C1» методом очувствления одномерного пути (выделен красным)

5.24  Неисправность const 1 на выходе элемента D1.  Для данной неисправности найдены  тестовые наборы {0001,0011,1001,1011}  (см. рисунок 5.24).

Рисунок 5.24 – Построение теста для неисправности «const 1 на выходе элемента C1» методом очувствления одномерного пути (выделен красным)

6 Формируем таблицу функций неисправностей (таблица 2).

Решаем задачу нахождения минимального строкового покрытия.

Таблица 2- Таблица функций неисправностей (столбцы-неисправности константного типа, строки – тестовые наборы)

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 0010 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 0011 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 0100 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 0101 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 0110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 0111 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 1000 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 1001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 1010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 1011 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 1100 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 1101 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 1111 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |

7 Тестовая последовательность {0010,0100,0101,0111,1011,1100}

8 Описание структурной схемы в программной системе VLSI-SIM

circuit Pirs;

inputs X1(1), X2(1), X3(1), X4(1);

outputs D1(1);

GATES

A1 'NOR'(1) X3(1);

A2 'NOR'(1) X2(1);

A3 'NOR'(1) X1(1);

B1 'NOR'(1) A1(1), X4(1);

B2 'NOR'(1) A1(1), A2(1);

B3 'NOR'(1) A3(1), X4(1);

C1 'NOR'(1) B1(1), B2(1), B3(1);

D1 'NOR'(1) C1(1);

ENDGATES

END

9 Результаты моделирования в программной системе VLSI-SIM (функция SCA-TIME)

9 Результаты моделирования неисправностей в программной системе VLSI-SIM (функция SCA-FAULT)

10 Автоматическое построение теста в программной системе VLSI-SIM (функция SCA-GENER)

11 Описание структурной схемы, реализованной в базисе Шеффера,  в программной системе VLSI-SIM

circuit Sheffer;

inputs X1(1),X2(1),X3(1),X4(1);

outputs C1(1);

GATES

A1 'NAND'(1) X4(1);

B1 'NAND'(1) A1(1), X1(1);

B2 'NAND'(1) X2(1), X3(1);

B3 'NAND'(1) A1(1), X3(1);

C1 'NAND'(1) B1(1), B2(1), B3(1);

ENDGATES

END

12 Моделирование схемы

13  Сравнение результатов моделирования

Результаты динамического моделирования схем в разных технологических базисах в данном случае совпали. Это значит, что в схемах критических состязаний сигналов не выявлено.

ВЫВОДЫ:

Метод очувствления одномерного пути  обеспечил построение теста контроля со 100 % покрытием неисправностей константного типа, что подтверждено программной генерацией теста и анализом полноты теста в системе VLSI-SIM.